HOME VIEWING FIELD GUIDE

買房看屋檢查清單

台灣版｜成屋・中古屋｜第一次看屋、複看、議價與簽約前皆可使用

使用方式 每項勾選「正常／異常／不適用」，異常處務必拍照、標註位置並向賣方或仲介書面追問。重要瑕疵應在簽約前交由專業驗屋人員或技師確認。

物件基本資料

| 物件地址 | __________________________________________________ |
| --- | --- |
| 開價／預算 | 開價：____________ 萬元 預算上限：____________ 萬元 |
| 看屋日期 | ____年____月____日 時間：____：____ 天候：________ |
| 聯絡資訊 | 仲介／屋主：________________ 電話：________________ |
| 屋齡／格局 | 屋齡：______年 ______房______廳______衛 樓層：______ |

帶去看屋的工具

| □ 手機與充電電源 | □ 捲尺／雷射測距 | □ 小型手電筒 | □ 彈珠或水平尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 插座測試器／充電器 | □ 衛生紙（測滲水） | □ 本清單與筆 | □ 平面圖／謄本資料 |

先記住 5 個原則

至少白天、夜間各看一次；雨天或雨後複看，更容易觀察漏水、排水、採光與噪音。

所有水龍頭、排水孔、電燈、插座、門窗、設備都實際操作，不只用目視。

廣告與口頭承諾不算完成：要求寫入不動產說明書、現況確認書或契約。

查閱最新謄本、使用執照、平面圖、管理規約、財務及修繕紀錄。

有疑慮就停：先查證、估修繕費與貸款條件，再下斡旋或簽約。

一、周邊環境與生活機能

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 不同時段實地走訪｜白天、晚間、平日、假日分別觀察人流、車流、噪音、照明與安全感。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 通勤與交通｜步行至車站／公車站的實際時間；尖峰壅塞、停車供給、巷道會車與救災動線。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 日常機能｜超市、傳統市場、醫療、學校、公園、垃圾清運與外送便利性是否符合需求。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 嫌惡與風險設施｜高壓電塔、殯葬、宮廟、夜市、工廠、加油站、基地台、鐵道、機場航道、淹水低窪地等。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 未來建設／空地｜詢問並查詢都市計畫、鄰地開發與施工期，避免景觀、日照或交通日後改變。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 災害潛勢｜查詢淹水、土石流、活動斷層與土壤液化等公開圖資；高風險區再請專業者判讀。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 基地與道路｜確認基地出入口、私設道路、袋地、既成道路或通行權問題；巷寬是否影響進出。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 氣味與污染｜開窗停留 10 分鐘，辨識油煙、污水、垃圾、畜牧、工業或潮濕異味。 | ________________ ________________ |

二、建物外觀、結構與公共安全

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 外牆與磁磚｜觀察裂縫、隆起、剝落、鏽水痕與補丁；詢問是否有外牆檢修或墜落紀錄。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 梁、柱、牆裂縫｜特別留意斜向、貫穿、寬度明顯或持續延伸的裂縫；不得自行判定安全。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 傾斜與沉陷｜地板明顯傾斜、門窗自行滑動、牆地交界錯位，應請結構專業人員檢查。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 違建／二次施工｜頂樓加蓋、陽台外推、夾層、拆牆、改管、增設衛浴等是否與核准圖說相符。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 逃生與消防｜樓梯、走道、防火門、緊急照明、滅火器、消防栓、警報與避難標示是否可用且無堆物。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 電梯｜運轉平順、異音、停層準確；查驗保養廠商、定期檢查合格與重大修繕紀錄。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 屋頂與地下室｜屋頂防水、排水口、女兒牆；地下室滲水、積水、壁癌、抽水設備與異味。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 耐震／補強資訊｜詢問耐震評估、補強、重大地震後修繕、海砂屋或輻射屋等檢測及證明。 | ________________ ________________ |

三、漏水、潮濕與排水

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 天花板與牆角｜尋找水痕、起泡、油漆色差、霉斑、結晶、壁癌與新貼壁紙遮掩。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 窗框與外牆交界｜檢查矽利康、窗台積水、雨漬；雨後觀察效果最佳。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 衛浴防水｜查看門檻、牆腳、相鄰房間牆面；詢問是否重做防水及保固。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 樓上／樓下漏水｜詢問過往事件、原因、修復方式、費用分擔與是否仍在保固或爭議中。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 排水測試｜水槽、洗手台、浴缸／淋浴、陽台地排同時大量放水，確認速度、回堵與異味。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 管線異音／水錘｜開關水龍頭、沖馬桶時注意敲擊聲、震動、低水壓或忽冷忽熱。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 冷氣排水｜確認排水管路、孔洞封堵與室外機位置，避免滴水、滲漏或違反社區規定。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 潮濕來源｜分辨通風不足、結露、管線漏水或外牆滲水；不要只接受重新油漆的解釋。 | ________________ ________________ |

四、水、電、瓦斯與設備

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 供水｜所有水龍頭同時開啟，觀察水壓、水色、鏽味與熱水穩定；詢問水塔清洗頻率。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 加壓受水設備｜社區是否設置；位置、噪音、停電影響、管理維護責任及相關費用。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 馬桶｜連續沖水，確認排水、補水、底座滲漏、晃動與異味。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 配電盤｜迴路標示、總開關、漏電斷路器、容量是否符合冷氣／電磁爐／充電需求。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 插座與接地｜抽測各房插座、廚房與衛浴防潮；老屋兩孔插座、延長線過多需評估重拉線。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 電線更新｜詢問線徑、更新年份、施工範圍與憑證；注意焦味、發熱、跳電或燒灼痕。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 瓦斯｜天然氣／桶裝瓦斯、管線材質與年限、熱水器位置、通風及一氧化碳風險。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 附贈設備｜冷氣、熱水器、爐具、洗碗機、衛浴設備逐一測試，記錄品牌、年份、型號與保留範圍。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 太陽光電設備｜建物／社區有無設置；位置、設置依據、收益、維護與修繕權責。 | ________________ ________________ |

五、室內格局、採光與居住舒適

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 實際尺寸｜量測家具、床、冰箱、洗衣機、走道、門寬、電梯與搬運轉角。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 採光｜記錄各房朝向、窗外遮蔽物與日照時段；留意西曬與永久棟距。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 通風｜打開對向窗戶，確認氣流；無窗衛浴與暗房需檢查抽風與排氣出口。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 噪音｜關窗／開窗分別聽道路、捷運、飛機、電梯、泵浦、管道間、鄰居與樓板衝擊音。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 隱私與視線｜窗戶是否被鄰棟、走道、電梯口或監視器直視；夜間開燈再看。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 格局合法性｜現況隔間、房數、陽台、露台、夾層與用途是否與謄本、平面圖及使用執照一致。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 收納與曬衣｜玄關、衣櫃、雜物、曬衣、冷氣室外機與垃圾暫放空間是否足夠。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 裝修狀態｜木作蟲蛀、地板空鼓、磁磚爆裂、櫃體受潮；華麗裝潢仍要檢查背後管線。 | ________________ ________________ |

六、社區管理、公共設施與停車

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 管理組織｜管委會是否正常運作；管理員時段、門禁、監視器、包裹與垃圾處理。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 管理費與欠費｜每坪／每月金額、車位清潔費、公共水電；確認賣方無欠繳。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 公共基金｜基金餘額、近期大額支出、是否規劃外牆、防水、電梯、消防或管線更新。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 會議與爭議｜查閱近 1 至 2 年區分所有權人會議紀錄、住戶規約、訴訟與重大爭議。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 公共設施｜實際可用性、開放時間、維護狀況、使用費與未來汰換成本。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 車位權利｜獨立權狀／持分／使用權；車位編號、位置、尺寸與買賣範圍一致。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 停車實測｜實際駛入，檢查坡道、轉彎、柱位、高度、機械車位限制、充電與積水。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 寵物／出租／裝修｜規約是否限制寵物、短租、公司登記、裝修時間、充電樁或外牆設備。 | ________________ ________________ |

七、產權、法規與交易文件

簽約前必做 向賣方／仲介取得並逐項核對文件；謄本應接近簽約日重新申請。任何未確認事項，都應保留為書面條件或契約附件。

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 土地與建物登記謄本｜所有權人、面積、用途、持分、抵押權、查封、預告登記、他項權利與車位。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 地籍圖／建物測量成果圖｜確認界址、增建、陽台、露台、公共部分與實際使用範圍。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 使用執照與核准圖說｜核准用途、樓層、戶數、停車位及現況格局是否一致。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 不動產說明書｜須由經紀人簽章並由買方審閱；內容應與現況、謄本及賣方說法一致。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 建物現況確認書｜漏水、違建、海砂／氯離子、輻射、非自然死亡、消防、設備及租占用等逐項確認。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 所有權與代理權｜簽約人是否為所有權人；如代理，核對授權書、身分及權限。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 占用／租賃｜有無租客、借住、戶籍、營業登記、占用或優先購買權；點交期限要明確。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 稅費與欠款｜房屋稅、地價稅、管理費、水電瓦斯、工程款及罰鍰如何分算。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 契約審閱期｜成屋定型化契約至少 5 日審閱；不要被要求現場立即簽署或放棄。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 價款履約與付款｜付款節點、專戶／履約安排、貸款未核准處理、抵押權塗銷與交屋保留款。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 瑕疵與設備約定｜已知瑕疵、修繕責任、期限、保固、附贈設備及違約效果全部書面化。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 實價登錄與行情｜查同社區、相近屋齡、樓層、坪數與車位的成交；拆分車位後比較單價。 | ________________ ________________ |

文件收件追蹤

| 文件 | 已取得／日期 | 核對結果／缺件 |
| --- | --- | --- |
| 最新土地登記謄本 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 最新建物登記謄本 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 地籍圖謄本 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 建物測量成果圖 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 使用執照／核准圖說 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 不動產說明書 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 建物現況確認書 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 管理規約 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 管委會會議紀錄 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 公共基金／修繕資料 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 稅費與管理費無欠款證明 | □ ____／____／____ | ____________________ |
| 設備清單與保固文件 | □ ____／____／____ | ____________________ |

八、總成本、貸款與議價

| 結果 | 檢查項目 | 金額／條件／備註 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 可負擔總價｜自備款、月付、利率上升、收入中斷與緊急預備金都納入壓力測試。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 貸款成數與估價｜先做預審；銀行鑑價可能低於成交價，差額需以現金補足。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 一次性費用｜契稅、印花稅、登記規費、代書、仲介、貸款、保險、搬家與裝修。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 持有成本｜房屋稅、地價稅、管理費、停車、保險、水電與定期維護。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 近期修繕｜防水、管線、電線、冷氣、熱水器、廚衛、窗戶、外牆與公共設施分攤。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 議價依據｜以實價、屋況、樓層、座向、車位、修繕報價與銷售天數建立價格區間。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 斡旋／要約｜條件、期限、定金轉換、貸款不足、重大瑕疵及文件未齊時的退還約定。 | ________________ ________________ |

預估現金需求表

| 項目 | 預估金額（元） | 依據／備註 |
| --- | --- | --- |
| 成交價 | ________________ | ________________________ |
| 自備款 | ________________ | ________________________ |
| 稅費／規費／代書 | ________________ | ________________________ |
| 仲介服務費 | ________________ | ________________________ |
| 貸款相關費用 | ________________ | ________________________ |
| 裝修／修繕 | ________________ | ________________________ |
| 家具家電／搬家 | ________________ | ________________________ |
| 緊急預備金 | ________________ | ________________________ |
| 預計總現金需求 | ________________ | ________________________ |

九、複看必問與專業查驗

| 結果 | 檢查項目 | 觀察／追問／照片編號 |
| --- | --- | --- |
| □正常 □異常 □不適用 | 為什麼出售？何時可交屋？｜核對入住、搬遷、租約、戶籍與點交安排。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 住多久？做過哪些修繕？｜要求年份、範圍、承包商、發票、照片與保固。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 曾經漏水、壁癌、火災或管線事故？｜追問位置、原因、是否根治及樓上／樓下責任。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 鄰里與社區曾有重大爭議？｜噪音、漏水、停車、管理、訴訟、修繕分攤。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 是否發生非自然死亡或其他重大事件？｜要求在現況確認書與不動產說明書明確記載。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 是否曾有違建查報、補稅或裁罰？｜索取公文並確認後續拆除或改善責任。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 是否願意接受專業驗屋？｜若拒絕或限制測試，列為高風險訊號。 | ________________ ________________ |
| □正常 □異常 □不適用 | 是否可提供完整文件並讓契約帶回審閱？｜文件不齊、催簽、口頭保證不落字，都應暫停。 | ________________ ________________ |

建議啟動專業協助的情況

疑似結構裂縫、傾斜、沉陷、氯離子／海砂、輻射或重大改建。

反覆漏水、頂樓／地下室、老舊管線、全屋裝修遮蔽原始屋況。

產權複雜、共有、違建、租占用、抵押／查封、用途或界址不一致。

交易金額高、貸款成數吃緊，或契約條款與責任分配不清。

十、照片與問題追蹤表

拍照順序 先拍門牌與樓層，再依「客廳→廚房→衛浴→房間→陽台→公共區域→車位」固定順序。每個異常點同時拍近照、遠照與位置照。

| 編號 | 位置 | 發現／疑問 | 對方回覆 | 後續／期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 02 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 03 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 04 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 05 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 06 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 07 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 08 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 09 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 10 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 11 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| 12 | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

十一、看屋評分與決策

| 項目 | 權重 1–5 | 評分 1–5 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地點與通勤 | ____ | ____ | ____________________ |
| 環境與安全 | ____ | ____ | ____________________ |
| 採光通風 | ____ | ____ | ____________________ |
| 噪音與隱私 | ____ | ____ | ____________________ |
| 屋況與修繕 | ____ | ____ | ____________________ |
| 格局與坪效 | ____ | ____ | ____________________ |
| 社區管理 | ____ | ____ | ____________________ |
| 產權與文件 | ____ | ____ | ____________________ |
| 停車與公設 | ____ | ____ | ____________________ |
| 價格與負擔 | ____ | ____ | ____________________ |

重大紅旗（任一項未釐清前，不建議簽約）

□ 產權、用途、格局或車位與文件不一致

□ 疑似結構安全、嚴重漏水、海砂／氯離子或輻射疑慮

□ 重大事故、違建、占用、欠費或訴訟資訊不透明

□ 不願提供文件、不允許檢測、催促當場下斡旋或放棄審閱

□ 貸款估價不足、總現金需求超出安全範圍

本物件的三個優點： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本物件的三個缺點／風險： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合理出價區間： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下一步：□淘汰　□複看　□專業驗屋　□查文件／貸款　□提出要約 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料來源與使用說明

1. 內政部不動產資訊平台｜民眾看屋注意事項參考表

https://pip.moi.gov.tw/Upload/File/Contract/14-%28097-06-27%29%E6%B0%91%E7%9C%BE%E7%9C%8B%E5%B1%8B%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E5%8F%83%E8%80%83%E8%A1%A8.pdf
作為屋況、水電、產權、環境等檢查架構的重要參考。

2. 行政院｜成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項

https://www.ey.gov.tw/Page/DFB720D019CCCB0A/866026ec-3719-4a41-898c-cda58b1b32d9
核對契約審閱期、買賣標的、現況確認與最新規範版本。

3. 桃園市政府地政局｜115年4月1日新制說明

https://land.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=18386&s=1616888&sms=18915
確認最新成屋契約及不動產說明書修正已上路。

4. 苗栗縣政府｜新版建物現況確認書三項重點

https://www.miaoli.gov.tw/News_Content2.aspx?n=285&s=961624&sms=9462
補充氯離子、加壓受水設備及太陽光電設備揭露。

5. 新竹縣政府｜買賣中古屋的注意事項

https://www.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=141&s=90186
提醒索取不動產說明書與現況說明，並自行查核周邊嫌惡設施。

版本資訊 本清單於 2026 年 7 月 28 日依上述公開資料整理，適用台灣成屋／中古屋一般看屋情境。法規、契約範本與地方規定可能更新，簽約時請以主管機關最新公告及專業意見為準。

重要聲明

本文件是決策輔助工具，不構成建築安全鑑定、驗屋報告、產權調查、法律或金融意見。肉眼與簡易測試無法排除隱蔽瑕疵；如有疑慮，應委託合格建築師、土木／結構技師、驗屋專業人員、地政士、律師或金融機構確認。